Intel6264芯片

（1）Intel 6264的容量为8KB，是28引脚双列直插式芯片，采用CMOS工艺制造

（2）Intel 6264的操作方式由CE____ 、CS的共同作用决定

① 写入：当CE____为低电平，且CS为高电平时，数据输入缓冲器打开，数据由数据线D7～D0写入被选中的存储单元。

② 读出：当CE____为低电平，且CS为高电平时，数据输出缓冲器选通，被选中单元的数据送到数据线D7～D0上。

③ 保持：当CE____为高电平，CS任意时，芯片未被选中，处于保持状态，数据线呈现高阻状态。

A12～A0地址线，可寻址8KB的存储空间。

D7～D0数据线，双向，三态。

OE____：读出允许信号，输入，低电平有效。

WE_____：写允许信号，输入，低电平有效。

CE____：片选信号1，输入，在读/写方式时为低电平。

CS：片选信号2，输入，在读/写方式时为高电平。

VCC：+5V工作电压。

GND：信号地。